Представяне

Уважаема г-жо Директор, Уважаема комисия, Уважаеми гости,

Аз съм Костадин Димитров Пидов.

Темата на моят дипломен проект е „Уеб-базирана система за видеонаблюдение с детекция на движение“. Проектът представлява уеб приложение за предаване на видеопоток в реално време и автоматично откриване на движение, реализирано с Django и OpenCV.

1. Видеонаблюдение и стрийминг

Системите за видеонаблюдение намират широко приложение в съвременния свят. Уеб технологиите позволяват изграждането на платформи, достъпни директно през браузър, без допълнителен специализиран софтуер или хардуер.

2. Цел на проекта

Целта е разработване на уеб-базирана система за видеонаблюдение с видеопоток в реално време, сървърна обработка на кадри и автоматична детекция на движение, съобразена с изискванията за сигурност и защита на данните (GDPR).

3. Използвани технологии

Основният език е Python. Django изгражда backend частта по MVT архитектура, Django REST Framework осигурява REST API, OpenCV обработва видеокадрите и осигурява детекцията на движение, MySQL (MariaDB) съхранява данните, а интерфейсът е реализиран с HTML5, JavaScript, Bootstrap 5 и AJAX.

4. Стрийминг протоколи

След анализ на RTSP, HLS, DASH и WebRTC е избран MJPEG over HTTP заради простата реализация и директна поддържка от всички браузъри. Видеопотокът се предава чрез Django StreamingHttpResponse с Content-Type: multipart/x-mixed-replace без допълнителни зависимости.

5. Алгоритъм за детекция на движение

Използва се frame differencing: кадрите се конвертират в сивото (Grayscale), прилага се Gaussian blur с ядро 21x21, изчислява се абсолютната разлика между два последователни кадъра (absdiff), прилага се праг на чувствителност (thresholding) и дилатация, след което се извличат контури. Движещите се обекти се маркират с bounding boxes в реално време.

6. Как работи приложението

Камерата (USB или IP) подава видеосигнал към Django сървъра. Кадрите се обработват от OpenCV модула за детекция. Анализираният кадър се изпраща към браузъра чрез MJPEG стрийминг и се визуализира в HTML <img> елемент. При засечено движение Django ORM записва събитието в MariaDB.

7. Основни функционалности

Видеопоток в реално време, автоматична детекция и визуализация на движение с bounding boxes, запис на снимки и логване на събития в база данни, управление на потребителски права, REST API за асинхронно управление на камерите от браузъра.

8. Backend и Frontend

Backend реализира логиката чрез Django и Python модули (CameraStreamService, process_motion). Моделите CameraSource и MotionEvent управляват данните в MariaDB чрез Django ORM. Frontend предоставя адаптивен интерфейс с HTML5, Bootstrap 5 и JavaScript/AJAX за визуализация на потока, управление на камерите и преглед на историята на събитията.

9. Заключение

Създадена е работеща система за уеб-базирано видеонаблюдение, достъпна директно в браузър. В бъдеще може да се разшири с ML детекция на обекти, WebRTC за по-ниска латентност, push/email известия при засечено движение и поддържка на множество камери едновременно.